Министерство просвещения Республики Башкортостан

ГАПОУ «Уфимский колледж статистики, информатики и вычислительной техники»

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

Разработка вычислительной локальной сети офиса «Ксанакс» с системой мониторинга технических узлов на базе отечественного программного комплекса «1337 Control»

Пояснительная записка

Студент группы 23СА-2: Калачев Роман Дмитриевич

Руководитель: Поглазов Константин Юрьевич

Уфа, 2026

# ЗАДАНИЕ

Спроектировать локальную вычислительную сеть офиса «Ксанакс» на 30 рабочих станций и 5 серверов. Выполнить VLAN-сегментацию, составить IPv4-план, определить серверные роли, построить модель в Cisco Packet Tracer и интегрировать программный комплекс мониторинга 1337 Control.

# АННОТАЦИЯ

В курсовом проекте разработана локальная вычислительная сеть офиса «Ксанакс», включающая 30 рабочих станций и пять серверов. Рассмотрены топология, VLAN, адресация, серверный сегмент, эмуляция Cisco Packet Tracer и отечественный программный комплекс 1337 Control.

Ключевые слова: ЛВС, VLAN, Cisco Packet Tracer, мониторинг, FastAPI, SQLite, SwiftUI.

# ВВЕДЕНИЕ

Современный офис зависит от устойчивой работы вычислительной сети. Локальная сеть обеспечивает доступ сотрудников к документам, прикладным системам, печати, интернету и серверным ресурсам.

Цель проекта — разработать ЛВС офиса «Ксанакс» на 30 рабочих станций и 5 серверов, смоделировать её в Cisco Packet Tracer и подключить 1337 Control.

Задачи: анализ объекта, выбор топологии, разработка VLAN и IP-плана, определение ролей серверов, настройка эмуляции, проверка связности и резервного копирования.

# 1 Общая часть

Объектом проектирования является офис компании «Ксанакс». Пользователи разделены на администрацию, бухгалтерию, отдел продаж и техническую службу.

К сети предъявляются требования производительности, безопасности, управляемости, масштабируемости и резервного копирования. Для ограничения широковещательного трафика используется VLAN.

# 2 Специальная часть

Физическая и логическая структуры проектируются раздельно. Физическая схема описывает соединения оборудования, логическая — VLAN, адреса, маршрутизацию и правила доступа.

VLAN 10 используется администрацией, VLAN 20 бухгалтерией, VLAN 30 отделом продаж, VLAN 40 серверами, VLAN 50 управлением оборудованием и системой мониторинга.

Серверные роли: SRV-01 — AD/DNS/DHCP; SRV-02 — файловый сервер; SRV-03 — резервное копирование; SRV-04 — FastAPI, SQLite и 1337 Control; SRV-05 — web/iOS gateway.

Агент 1337 Control собирает CPU, RAM, диск, сеть, процессы, службы и HTTP-проверки. FastAPI принимает метрики с X-Agent-Token и сохраняет историю в SQLite.

Рисунок 1 — Топология сети

# 3 Практическая часть

В Cisco Packet Tracer размещаются маршрутизатор, L3-коммутатор, три access-коммутатора, 30 PC и 5 Server. Uplink-порты настраиваются trunk, пользовательские порты — access.

На ядре создаются VLAN 10, 20, 30, 40 и 50, интерфейсы SVI с адресами шлюзов и включается ip routing. Рабочие станции получают адреса через DHCP, серверы используют статические адреса.

Проверяются ping шлюзов, DHCP, DNS, доступ к файловому серверу, ограничения ACL и передача метрик на SRV-04. Скрипт backup_db.py создаёт копии SQLite с временной меткой и хранит последние 14 файлов.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработана ЛВС офиса «Ксанакс» на 30 рабочих мест и 5 серверов. Сформированы топология, VLAN и IP-план, определены серверные роли и порядок моделирования в Cisco Packet Tracer. Интеграция 1337 Control обеспечивает централизованный мониторинг технических узлов через web и iOS.

# СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

| Термин | Значение |
| --- | --- |
| ЛВС | локальная вычислительная сеть |
| VLAN | виртуальная локальная сеть |
| DHCP | динамическая конфигурация узлов |
| DNS | служба доменных имён |
| API | программный интерфейс |
| ACL | список контроля доступа |

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Кузин А.В. Компьютерные сети. — Москва: ИНФРА-М.

Максимов Н.В. Компьютерные сети. — Москва: ИНФРА-М.

Cisco Networking Academy. Материалы по коммутации и маршрутизации.

FastAPI Documentation — https://fastapi.tiangolo.com/

Python Documentation — https://docs.python.org/3/

SQLite Documentation — https://sqlite.org/docs.html

Apple SwiftUI Documentation — https://developer.apple.com/documentation/swiftui

Исходный код проекта 1337 Control.